增设道闸施工要求

- 一、品牌使用要求

- 指定使用捷顺快速智能道闸设备，便于同现有设备并网使用。

- 二、施工要求

- 1、下负二楼坡道采用混凝土现浇成型的水平环形安全岛，高度20CM左右，混泥土完全凝固干燥后，在安全岛侧面刷黄黑30CM相间的路标漆。

- 2、道闸供电走消控室UPS电源，光纤、电源等线路走

- 天面桥架，摄像机视频线，光纤线不得与电源线共用一根套管。

- 道闸除可正常扫码缴费以外，增设二维码扫描模组，

- 优化停车体验和扫码缴费效率。

- 坡道安装道闸调整摄像机角度，增设辅助摄像头应

- 对不同高度车辆。

- 5、地感线圈布线时，地面切开深10厘米，2×0.8M或2×1M的方形槽，地感线圈放置5-6层。

- 6、系统采用最新捷停车管理软件。