天台增设幕墙防护网及1F强弱电井及水管井改造施工要求

- 一、天台增设幕墙防护网

- （一）材料

- 1、铝合金边框：预计：120㎡

- 2、加厚金刚纱网：预计125㎡

- 3、结构胶：预计50支

- 4、安装固定结构件：若干

- （二）施工工艺要求

- 1、定制铝合金边框；因各点位框的尺寸不同，需根据现场定制，共计有52处；

- 2、裁剪加厚金刚纱网，与定制铝合金边框组装，焊（铆）接，组合成安全防护网；

- 3、现场安全防护网，固定，封胶，安装，

- 4、清理垃圾杂物；

- 二、1F强弱电井及水管井改造

（一）材料：

1、防火门：单扇3樘；

2、钢挂结构：50*50角铁  24m， 40*40方钢 若干；

3、外挂石材：大理石墙面石材800*800    18㎡；

4、水泥砂浆：水泥425*  20包（25kg/包），黄沙  若干；

5、粘合胶：  快干云石胶  2桶（25kg/桶），结构胶 20支

6、井内地面处理：自流平地面胶   30㎡

- （二）施工工艺：

- 1、拆除原有检修井封闭门口的建筑饰物，包括轻质砖，饰面大理石，钢架结构等；

- 修复原检修井门套基础，安装防火门，防火门灌浆，

- 固定；

- 重新制作钢挂大理石石材门钢质结构件，调整水平度，

- 挂粘大理石石材；

- 4、井内地面自流平施工制作；

- 5、清理垃圾杂物；